- II. O D Ů V O D N Ě N Í

- Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

- JAKUBOV u Moravských Budějovic

- Textová část

Brno, listopad 2008					 		Zpracovala:

Ing.arch.Vlasta Šilhavá

### O B S A H

II.	ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	.............................. 3

2.	Údaje o splnění zadání a údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu .................... 5

3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ....................................................................... 5

3.1. Návrh koncepce občanského vybavení .................................................................. 7

3.2. Návrh koncepce dopravy ........................................................................................ 8

3.3. Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady ...........................................15

3.3.1. Vodní hospodářství – zásobování obce vodou....................................................15

3.3.2. Odvedení a zneškodnění odpadních vod.............................................................17

3.3.3. Dešťové vody .....................................................................................................21

3.4. Zásobování elektrickou energií..............................................................................22

3.5. Zásobování plynem................................................................................................25

3.6. Zásobování teplem.................................................................................................26

3.7. Telekomunikační a spojová zařízení..................................................................... 26

3.8. Odpadové hospodářství......................................................................................... 27

3.9. Koncepce uspořádání krajiny................................................................................ 27

3.10. Vymezení ploch pro územní systém ekologické stability................................... 30

4.	Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoje území...................................... 32

4.1. Znečišťování ovzduší plynnými a pevnými zplodinami....................................... 32

4.2. Území s nadměrnou hlučností .............................................................................. 32

4.3. Znečistění povrchových a spodních vod .............................................................. 32

4.4. Ochrana přírody a krajiny .................................................................................... 33

4.5. Ochrana kulturních hodnot .................................................................................. 34

4.6. Návrh řešení požadavků civilní ochrany .............................................................. 34

5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa .................................................35

Tabulková část

Tabulka - Výpočet erozní ohroženosti

II.   O D Ů V O D N Ě N Í    Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

1.   	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŚÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNÉ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Důvodem pro zpracování územního plánu je, že Územní plán sídelního útvaru Jakubov   z 22.2.1990 již neřeší další rozvoj obce a není dokumentací, která je nezbytná pro další cílený plánovitý rozvoj obce, k rozhodování o umístění nově vznikajících aktivit.

Územní plán z r.1990 již nevyhovuje podle platné legislativy a není dokumentací, podle které by obec mohla řídit územní rozvoj, stanovit jeho priority, provádět územní a technickou přípravu pro umísťování bytové výstavby a podnikatelských aktivit v obci a koordinovat dostavbu, rekonstrukci a údržbu technické a dopravní infrastruktury v území.

Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006 vyplývá pro dané území respektovat vymezený koridor mezinárodního a republikového významu silnice I/38.

Návrh ÚP je zpracován v souladu se ZÚR kraje Vysočina (zásady územního rozvoje), které vydalo Zastupitelstvo kraje Vysočina pod č.j. KUJI 68739/2008 ze dne 16.9.2008, s nabytím právní účinnosti 22.11.2008.

Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývá v dotčeném území požadavek na respektování stávajících struktur technické infrastruktury a na  vymezené koridory VPS:

Koridor S9 pro vedení trasy silnice I/38, stavba obchvatu obce silnice I/38 zařazena do veřejně prospěšných staveb s označením DK 01.

Širší vztahy

Postavení obce v systému osídlení

Jakubov u Moravských Budějovic se nachází 4 km severozápadně od města Moravské Budějovice. Svými katastrálními hranicemi sousedí Jakubov na severu s Lesonicemi a Dolními Lažany, na východě s Vícenicemi a s Lukovem, na jihu s Litohoří a Domamilem a na západě s Martínkovem.

Jakubov u Moravských Budějovic je součástí kraje Vysočina, obec náležela ke třebíčskému okresu, od r.2003 je ve správním obvodu Moravské Budějovice, města s pověřeným úřadem.

V obci je základní vybavenost, kterou využívají i sousední obce. Regionální vazby jsou na Moravské Budějovice, sídla pověřeného úřadu a to z hlediska využívání vyššího občanského vybavení, služeb a dojížďky do zaměstnání.

- Hranice zájmového území je totožná s katastrálním územím Jakubov u Moravských Budějovic. Jeho rozloha činí 987,65 ha.

Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Silniční síť

Katastrem obce procházejí silnice:

I/38 		Česká Lípa-Mladá Boleslav-Jihlava-Znojmo-st.hranice

III/36070 	Jakubov u Moravských Budějovic-Vicenice

III/36081 	Jakubov-spojka.

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je silnice I/38, se silnicemi III.třídy tvoří základní dopravní skelet v obci. Silnice I/38 je vedena v nové trase, v oblasti Jakubova je trasa této přeložky vedena jihozápadně mimo zástavbu obce.  V rámci širších vztahů navazuje na přeložku I/38 vedenou severozápadně zastavěné části obce Litohoř. Silnice III/36070 a III/36081 mají zejména význam jako spojení sousedních obcí v území.

Železniční síť

Nejbližší vlaková stanice je v Moravských Budějovicích a je na ni navázána autobusová doprava.

Zásobování pitnou vodou

V obci  není  vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.  Tyto  místní  zdroje  jsou  v   současné  době  nejvýznamnějším  zdrojem  vody využívaným  v  obci..

Podle schváleného PRVK (Program rozvoje vodovodů a kanalizací  kraje Vysočina)  se předpokládá, že obec bude napojena na  třebíčskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

Realizace  tohoto technického  řešení  se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho připojeného obyvatele.

Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru varianty zásobování obce pitnou vodou, které bude realizováno z vlastního zdroje pitné vody. Bude využita stávající studna severně od obce.

Odvedení a zneškodnění odpadních vod

Podle schváleného PRVK Kraje Vysočina (Programu rozvoje vodovodů a kanalizací) bude splašková kanalizace budována jako oddílná. Územní plán navrhuje výstavbu nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody s odvedením odpadních vod sběračem na Litohoř a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

Odtokové poměry

Územím protéká středem území od severu k jihovýchodu Jakubovský potok s přítoky. Podél jižní hranice protéká Rokytka a východní částí katastru Litohořský potok.

Zásobování elektrickou energií

Řešené katastrální území Jakubov bude i ve výhledu zásobováno el.energií z venkovního vedení VN 22 kV č.49, které prochází jihozápadně od obce ve směru jihovýchod – severozápad, z tohoto vedení jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci.

Zásobování plynem

V katastru obce Jakubov u Mor.Budějovic budou respektovány trasy VTL plynovodů: dálkový plynovod VTL DN300 vedený jižně od obce, souběžně se silnicí I/38 směr Želetava a VTL DN 100 směr Lesonice.

Obec Jakubov je plynofikovaná v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající plynárenské zařízení. Obec je zásobena plynem z VTL/STL regulační stanice, situované na severozápadním okraji u hospodářského střediska.

Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

V k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic jsou vymezeny trasy lokálních biokoridorů.

Funkční část lokálního biokoridoru je vedená v nivě potoka Žlaby s ekologicky stabilními společenstvy vázanými na stávající rybníky s LBC 83 Vidlák, dále vede údolím Jakubovského potoka K 83 – 84 k   vloženým biocentram LBC  84 Kidlousy.  Podél severní hranice k.ú. vede na lesní půdě K 41-83  k vloženými biocenty LBC Doubková (mimo k.ú.).

Nefunkční část systému vede západně a jižně od obce, K 83 – 87, K 87 – 89 a K 89 – 90, kde je lokální biokoridor vedený podél regulovaného toku a přítoku Rokytky s vloženými nefunkčními biocentry LBC 87 Díly a LBC 89 Rokytka.

2.   	ÚDAJE O SPLNÉNÍ ZADÁNÍ A ÚDAJE O SPLNÉNÍ POKYNŮ PRO

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Zadání územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic, bylo zpracováno na základě výše uvedených podkladů a  průzkumů a rozborů.

Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Moravské Budějovice Zadání projednal v termínu od 15.3.2006 – 14.4.2006. Veřejné projednání s výkladem zpracovatele se konalo dne 19.4.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Jakubov. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce, na základě doporučujícího stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Koncept územního plánu (ÚP) Jakubov u Moravských Budějovic byl zpracován na základě Zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12.9.2006. Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Moravské Budějovice koncept územního plánu projednal s dotčenými orgány, obcí Jakubov a sousedními obcemi. Veřejné projednání s výkladem zpracovatele se konalo dne 18.4.2007 v zasedací místnosti obecního úřadu Jakubov.

Návrh územního plánu (ÚP) Jakubov u Moravských Budějovic byl zpracován podle pokynů pořizovatele ÚP pro zpracování Návrhu územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic, které obsahují vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a stanovisko pořizovatele k řešení připomínek, které bylo v návrhu územního plánu respektováno. Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 21.1.2008 na obecním úřadě v Jakubově.

3. 	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností v území. Po schválení zastupitelstvem obce se územní plán stane nástrojem regulace rozvoje území.

Návrh územního plánu má stanoveny tyto hlavní cíle řešení:

- vhodnými aktivitami zajistit trvale udržitelný rozvoj celého katastrálního území obce při zachování jeho charakteristických rysů

- vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a organizační struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek jejich využití

- zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu, zhodnotit možnosti přestavby a modernizace stávajícího bytového fondu

- posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti, navrhnout možnost dalšího rozšíření

- zhodnotit stávající výrobní plochy a plochy pro podnikatel. aktivity a navrhnout způsob jejich dalšího využití a možnosti rozvoje

- prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby

- vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

- vytipovat plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanačních úprav

- navrhnout pořadí a vzájemnou vazbu nejdůležitějších investičních akcí a jejich posloupnost.

Návrh územního plánu Jakubov má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a život obyvatelstva, zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit.

Zastavěné území Jakubov se rozvíjí jako jeden souvisle urbanizovaný celek. Mimo zastavěné území a zastavitelné území nebudou umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu.

Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídla v návaznosti na stávající zastavěné území. Navrhuje odstranění závad stavebních, urbanistických, dopravních a hygienických.

navržená koncepce:

- územní plán navrhuje rozvoj bydlení na plochách, nezatížených dopravou a výrobou,

- územní plán navrhuje přeložku silnice I/38, na skelet silnic navazuje systém místních

komunikací, které jsou doplněny novými trasami pro novou výstavbu,

- navrhuje rozšíření občanského vybavení pro dům s pečovatelskou službou a občanské

vybavení-ploch pro sport,

- atraktivitu obce zvýší navrhovaný rozvoj služeb, drobné výroby a podnikatelských aktivit,

- ke zlepšení životního prostředí přispěje rozšíření ploch veřejné zeleně a vybudování izolační

zeleně kolem zemědělských a výrobních areálů.

V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro zachování obrazu obce, které tvoří především historické jádro obce - náves se soustředěným občanským vybavením, je přirozeným centrem obce.

Ráz zástavby v obci bude zachován: historický urbanismus, drobné měřítko staveb a vzrostlé stromy místního druhu, nedílná součást malebné obce.

V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány.

Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna a funkční plochy spojené s funkcí obytné zóny.

V územním plánu jsou zachovány výrobní plochy stávajících výrobních a zemědělských areálů, které jsou navrženy k využití rovněž pro  rozvoj podnikatelských aktivit. V návaznosti na zemědělské a výrobní areály jsou navrženy plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit.

Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot.

Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty, nebudou povolovány nové stavby ani zásadní rozšíření stávajících zařízení.

Mimo souvislé hranice zastavěného území zůstanou stávající funkční plochy - u rybníku Vidlák bývalý mlýn a chatové lokality.

Mimo hranice zastavěného území je navržena výstavba rodinných domů v severní a severovýchodní části obce, výstavba domu s pečovatelskou službou a bytových domů v severovýchodní okrajové části, navrhované rozšíření sportovního areálu jihovýchodním směrem, plocha pro rozšíření zemědělské výroby a plocha pro podnikatelské aktivity na severozápadním okraji zástavby obce. Na přítoku Jakubovského potoka v jihovýchodní části katastru je navržena vodní plocha.

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Návrh řešení Územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic určuje směry rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen  trvalý soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a  ovzduší.

Při zásazích do terénu na takovém území dochází zpravidla k narušení archeologických situací a nálezů. Proto je nezbytné ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.

3.1.  Návrh koncepce občanského vybavení

Jakubov má základní občanskou vybavenost, některá základní vybavenost (zdravotnictví) a vyšší občanská vybavenost je Moravských Budějovicích.

Funkční plochy občanského vybavení jsou v územním plánu respektovány.

Je navrženo rozšíření občanského vybavení pro výstavbu domu s pečovatelskou službou a ploch pro sport, rozšíření sportovního areálu pro hřiště na kopanou.

- Správa a veřejné instituce - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

- Obecní úřad je umístěn ve víceúčelové budově na návsi. Obecní úřad je ve 2. podlaží, kde jsou dvě kanceláře (30 m2  a 20 m2) a rozhlasová ústředna, v budově je rovněž lékařská stanice, ordinace obvodního a dětského lékaře, archiv a  hasičská zbrojnice.

Pošta  je v Lesonicích.

Matriční úřad  a  stavební úřad je v Moravských Budějovicích.

- Zařízení školské a výchovné - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

- Základní škola 1.-5. ročník a školní zahrada je v jižní části obce, má 3 učebny, školu navštěvují žáci z Jakubova. Od 6.ročníku žáci dojíždějí do ZŚ v Moravských Budějovicích a v Domamilu.

Mateřská škola je na návsi, je dvoutřídní, navštěvuje ji 20 dětí z Jakubova. V patře budovy je Lid.knihovna.

Zařízení kulturní a osvětová - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

Dům kultury a sportu je uprostřed návsi. V přízemí je víceúčelový sál s 200 místy, přísálí, vestibul, šatny, jeviště a sklady. Dům je využíván pro tělovýchovu a pro společenské akce.

V patře jsou klubovny a kadeřnictví. V suterénu, pod jevištěm je občerstvení.

Lidová knihovna je v budově mateřské školy.

Klubovna mládeže je u hřiště na kopanou, má dvě místnosti.

Kostel sv.Jakuba, dominanta obce je situován východně nad obcí.

- Zařízení tělovýchovná a sportovní - Návrh dostavby

Sportovní areál TJ je situován východně centra obce u Jakubovského potoka. V areálu je hřiště na kopanou, šatny TJ a klubovna, kuželna, hřiště na tenis a odbíjenou, dětské hřiště a víceúčelová sportovní hala.

V návrhu je rozšíření sportovního areálu východním směrem, vybudování hřiště na kopanou, včetně parkoviště a izolační zeleně kolem areálu.

- Zařízení zdravotnictví a sociální péče - Návrh dostavby

- Lékařská stanice, ordinace praktického a dětského lékaře je v ve 2.podlaží budovy OÚ.

V návrhu je výstavba Domu s pečovatelskou službou, situovaném na severovýchodním okraji.

- Zařízení maloobchodní sítě - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

- Na návsi jsou prodejny: Smíšené zboží, drogerie.

- Velkosklad a prodej obuvi je ve středu obce při silnici k Vícenicím, v objektu zrušené prodejny Jednoty Moravské Budějovice.

- Autobazar je v západní části obce při silnici I/38, na ploše původně mechanizačního střediska.

- Zařízení stravovací - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

Hostinec U Kalášků je u silnice I/38 na západním okraji obce, má 60 míst u stolu.

- Zařízení ubytovací- Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

- Ubytování, 5 lůžek, je na návsi.

- Zařízení nevýrobních služeb - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

V obci jsou služby: kadeřnictví, pneuservis, autoopravna, truhlářství, strojnictví, nákladní doprava. Rozvoj služeb se předpokládá v rámci soukromého podnikání

Zařízení výrobních služeb - Návrh dostavby

Pro podnikatelské aktivity je navržena plocha situovaná severozápadně od obce, podél severní strany silnice I/38.

Pro drobné podnikání a sklady jsou navrženy plochy mezi farmou Rolnické společnosti a obytným územím. Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch pro bydlení.

Protipožární bezpečnost  a ostatní– Potřebám obce vyhovuje, beze změn.

Hasičská zbrojnice je v budově obecního úřadu. Má garáž pro dva požární vozy, sklad a klubovnu hasičů. Požární nádrž je v blízkosti požární zbrojnice.

Hřbitov je situován u kostela na východním okraji obce.

3.2. Návrh koncepce dopravy

3.2.1. Širší dopravní  vztahy

Silniční síť

Katastrálním územím Jakubov u Moravských Budějovic procházejí  tyto silnice :

- I/38          Česká Lípa - Mladá Boleslav -

III/36070 Jakubov u Moravských Budějovic - Vicenovice

III/36081 Jakubov - spojka

Obec leží na silnici I/38, která původně vedla historickou návsí; v souvislosti se stavbou císařské silnice Vídeň - Znojmo- Jihlava- Praha byla její trasa upravena vypřímením do polohy západně od obce. Do historické trasy se vrací na severním okraji obce, u zájezdního hostince U Kalášků.

Vzhledem k vysoké intezitě dopravy na této silnici bude I/38 v úseku Jihlava - Rakousko modernizována a přestavěna. Nová trasa silnice I/38 a rovněž obchvat Jakubova jsou navrženy v kategorii S 11,5/90. Byla zpracována vyhledávací studie v roce 1996 a technická studie v roce 2002. Stavba obchvatu začíná před MÚK (mimoúrovňovou křižovatkou) se silnicí III/4102 Stařeč – Čáslavice - Domamil. Odtud je vedena  severovýchodně od stávající silnice I/38, severozápadně Jakubova mimoúrovňově kříží stávající trasu silnice I/38 a pokračuje v západním obchvatu Jakubova. Jižně od Jakubova je nová trasa vedena levostranným obloukem (R=2000) kolem obce. Následuje mimoúrovňové křížení se stávající trasou silnice I/38 v prostoru mezi Jakubovem a Litohoří. Trasa přechází do pravostranného oblouku, mostem přes Jakubovský potok a dalším mostem přes potok a polní cestu pokračuje k provizornímu připojení obchvatu Moravských Budějovic, kde stavba skončí v budoucí MÚK M. Budějovice-sever.

Obec Jakubov bude k nové trase připojena stávající silnicí I/38 severozápadně obce v MÚK nové silnice se silnicí III/4102 a jižně obce v MÚK Mor.Budějovice – sever (stáv.I/38 x nová I/38).

Silnice III/36070 a III/36981 budou mimo průjezdní úsek upravovány v kategorii

S 7,5/60(50). Po realizaci obchvatu Jakubova bude stávající trasa silnice I/38 převedena mezi silnice III. třídy.

Upravována bude mimo průjezdní úsek v kategorii S 7,5/60. Na vozovce může pak být vyčleněn pruh pro cyklisty a pěší v rámci nynější šířky vozovky.

Železniční síť

Nejblíže katastru Jakubova prochází železniční tratě Moravskými Budějovicemi, kde se kříží trať č. 241 Znojmo - Okřížky a zpět a č. 243 Moravské Budějovice - Jemnice a zpět. Tělesa tratě jsou vedeny zcela mimo řešené území.

3.2.2. Návrh dopravního řešení

Silnice

Obě trasy silnic III. třídy jsou zastavěném území obce územně stabilizovány, slouží k dopravní obsluze zástavby, ke spojení se sousedními obcemi a k připojení na silnici vyšší třídy - I/38.

Křižovatka III/36081 s I/38 naproti restaurace "U Kalášků" je v současné době dopravní závadou, připojení silnice III. třídy je v ostrém úhlu,  v krátkém stoupání a ve dvou větvích na III/36081. V rozhledovém poli křižovatky jsou navíc umístěny stromy.

Situaci v této křižovatce zhoršuje připojení místní komunikace na opačné straně silnice, která obtáčí objekt restaurace. Celý prostor křižovatky je v pravostranném oblouku malého poloměru (cca 100 m). Řešení je možné organizací dopravních směrů a úpravou křižovatky vodorovným dopravním značením. Vzhledem k tomu, že silnice I/38 bude převedena do nové trasy mimo obec bude řešení křižovatky technickým opatřením dostatečné. Po silnicích se bude pohybovat pouze cílová doprava z Jakubova a Vícenic a hromadná autobusová doprava.

Na křižovatce obou silnic III. třídy jsou v rozhledovém poli umístěny stávající objekty.

Řešení je rovněž možné pouze technickými opatřeními - dopravním značením.

Silnice I. třídy v průjezdním úseku bude po realizaci přeložky převedena mezi silnice III. třídy. Bude upravována ve funkční skupině B jako sběrná komunikace směrově nerozdělená, typu MO2p/14,5/11/50. Nynější šířka vozovky bude využita pro parkovací pruh a chodník. Komunikaci bude možno po převedení mezi III. třídy i obestavět.

Silnice III/36081a III/36070  budou upravovány v průjezdním úseku ve funkční skupině C a typu MS2 13/8,5/50. V prostoru místní komunikace bude zelený pás a oboustranné chodníky. Podél silnice III/36070 v průjezdním úseku je navržen oboustranný chodník pro pěší.

Místní komunikace

Místní komunikace v historické části Jakubova jsou navázány na stávající silnice I. a III. třídy, jejich trasa byla původně často polní cestou a ze zastavěného území pokračují mimo obec jako účelové komunikace obsluhující zemědělské pozemky. Funkční skupina a typ místních komunikací jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.

Cílem je vytvářet pokud to je možné zklidněné obytné ulice podskupiny D1, se smíšeným provozem motoristů a pěších, a to v obytných lokalitách.

Navrhované lokality pro obytnou zástavbu se nachází na severním a východním okraji obce. Dopravně jsou napojeny na stávající místní komunikace, a to na ty které je možno upravit ve funkční skupině C a typu  kategorii MO2k 8/6/30 a nebo MO 10/6/30.

Stávající místní komunikaci vedenou hřištěm alejí, ke kostelu a hřbitovu není možno dnes rozšířit na dva jízdní pruhy a proto doporučujeme osadit na komunikaci dopravní značení omezující provoz na těchto komunikacích.

Všechny stávající místní komunikace budou upravovány buď ve funkční podskupině D1 a nebo skupině C.

Ve funkční podskupině D1 jsou nově upraveny komunikace v lokalitě východně návsi, kde parcelací malého prostoru, původně opevnění hradu, vznikla svérázná, romantická část obce s úzkými uličkami.

Pěší trasy

Základem je vedení chodníků podél silnice v centrální části obce. Na návsi jsou chodníky vedené oboustranně podél stávající I/38. Rovněž některé místní komunikace mají vybudován chodník.

Navrhujeme doplnit oboustranně  chodníky podél silnice III/36070 v rámci rozšíření zastavitelného území východním směrem a jednostranně podél místní komunikace k zemědělské farmě.

Turistické trasy

Značené turistické trasy jsou vedeny mimo obec. Nejblíže prochází východně zelená značka v trase Moravské Budějovice - Horní Lažany - Babice - Loukovice - Kojetice. Trasa končí s začíná na vlakových a autobusových zastávkách. U Jakubova je vedena přibližně v trase cyklotrasy č. 5103, obec je možno napojit současně s napojením na cyklotrasu.

Východně obce je významný turistický cíl - Sv. Vít, kde v minulosti byl poutním kostelem a později letohrádkem s rozhledovou věží.

Severně obce, Lesonicemi je vedena červená "Březinova stezka" v trase Telč - Nová Říše - Krasonice - Želetava - Lesonice - Bohušovice - Jaroměřice nad Rokytnou.Rovněž doporučujeme Jakubov na tuto turistickou trasu připojit současně s cyklotrasou. Pro rozvoj turistiky pak doporučujeme zvážit případnou obnovu "Jakubovské riviéry" u rybníka Vidlák, která by sloužila jako odpočinkové a informační místo na navrhované cykloturistické trase. Toto místo by lákalo turisty k tomu, aby  navštívili Jakubov.

Cyklistické stezky

Obcí neprochází zatím žádná značená cyklotrasa. Nejblíže prochází sousední obcí Lesonice cyklotrasa č. 5125, která je vedena z Telče, přes Novou Říši, Želetavu do Jaroměřic ned Rokytnou. Tato trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy, pro cyklisty není bezpečná.

Východně Jakubova prochází cyklotrasa č. 5103, je vedena z Kojetic přes Babice, Horní Lažany do Moravských Budějovic. Tato trasa je vedena v úseku Moravské Budějovice - Babice vedena po účelové komunikaci mimo silnici a je tedy pro cyklisty bezpečná.

Sousední obec Litohoř zvažovala ve svém územním plánu doplnění cyklotras č. 5003 a č. 5105 propojením od Svatého Víta přes nově budovaný sportovní areál v Litohoři údolím místní vodoteče přes Nový rybník až k Moravským Budějovicím.

Na tento návrh se může připojit navržená cyklotrasa ze sportoviště v Jakubově, vedená podél vodoteče Jakubovského potoka do Litohoře. Podél vodoteče není stávající účelová komunikace, navrhujeme ji pro obsluhu a údržbu toku Jakubovského potoka.

Severním směrem navrhujeme připojit Jakubov po zpevněné účelové komunikaci na obec Lesonice a tím i na cyklotrasu č. 5125. Z této spojky rovněž navrhujeme okruh k rybníku Vidlák podél chatové lokality.

Navržené cyklotrasy doporučujeme doplnit odpočinkovými a informačními místy na trase, zejména u rybníka, vč. informačních panelů s mapami, historií a místními zajímavostmi. Doporučené vedení cyklotras obcí je zřejmé z výkresové dokumentace.

Doprava v klidu

V současné době existují v obci zpevněné plochy bez označení většinou přilehlé ke komunikacím, které slouží pro zastavení a parkování. Navrhujeme nezbytně nutné  doplnění parkovacích míst pro občanské vybavení.

Bilance stávajících a navržených  parkovacích ploch:

| objekt | stav | Návrh, míst/m2 | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecní úřad | 2 |  |  |
| Kulturní dům | 13 |  | 13 |
| Sportovní areál |  | 10/150 | 10 |
| Kostel,hřbitov |  | 18/270 | 18 |
| CELKEM | 13 | 28/420 | 41 |

Pro parkování před obecním úřadem slouží vlastně vjezd do garáží hasičské zbrojnice. Parkování a odstavování aut podnikatelů a firem si musí zajistit sami na svém pozemku a nebo ve svém  areálu na vlastní náklady.

- Garážování

Garážování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku a nebo ve svém objektu. V případě domů, kde není možnost parkování řešit tímto způsobem je nutno použít volné plochy před objekty a nebo parkovat na místních komunikacích. Tuto možnost není možno vyloučit, neboť některé domy jsou pro auta nepřístupná. Garáže mimo obytné domy jsou umístěny na pozemcích většinou jednotlivě. Pro novou výstavbu se jednoznačně počítá s garáží ve vlastním domě, nebo na vlastním pozemku.

Účelová doprava

- V katastrálním území obce je zachována stávající síť účelových komunikacích, která bude stavbou obchvatu I/38 přerušena jejím tělesem. Proto je navrženy úseky účelových komunikací podél tělesa navržené I/38. Stávající trasy účelových komunikací budou mimoúrovňově kříženy s tělesem silnice a budou ponechány ve stávajících trasách.

- Změnu vedení účelových komunikací je nutno řešit jako společná zařízení v rámci pozemkových úprav. Územní plán vytváří podklady pro zásadní pozemkové úpravy.

Hromadná doprava

Autobusová doprava

Obec je dopravně obsloužena dopravními společnostmi:

ICOM  transport a.s. Jihlava, BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice, TRADO-BUS s.r.o., Moravské Budějovice.

| Číslo linky a název | pracovní dny | sobota | neděle | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 760760 Jihlava - Znojmo | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 790085 Moravské Budějovice - Želetava - Předín | 2 |  |  | 2 |
| 790620 Hrotovice - Moravské Budějovice - Jihlava | 6 |  |  | 6 |
| 790650 Moravské Budějovice - Želetava - Předín | 16 |  |  | 16 |
| 830700 Znojmo - Moravské Budějovice - Jihlava | 2 |  |  | 2 |
| Celkem | 31 | 2 | 4 | 31 |

Četnost dopravy je dostatečná pro stávající počet cestujících v pracovních dnech, chybí posílení v období prázdnin, nedostatečná je četnost spojů o víkendech. Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je víkendová a prázdninová četnost spojů nedostatečná,  v souvislosti s potřebami je zapotřebí provést posílení spojů. Turisté musí v současnosti dávat přednost automobilům.

Autobusové zastávky:

Pro obec je zřízena jedna autobusová zastávka na návsi, s názvem Jakubov u Mor. Budějovic; i po realizaci obchvatu I/38 bude trasa autobusových linek ponechána po silnici III/36081.

Ve směru do Moravských Budějovic je vybudován zastávkový záliv, nástupiště v podobě chodníku pro chodce a čekárna pro cestující. Ve směru na Želetavu zastavuje autobus v jízdním pruhu. Stávající chodník pro chodce slouží jako nástupiště. Stávající stav bude i do výhledu ponechán jako dostačující.

Železniční doprava

Nejbližší vlaková stanice je v Moravských Budějovicích a je na ni navázána autobusová doprava.

Dopravní  zařízení

V obci je prodej (bazar) v západní části při silnici I/38, pneuservis je v areálu hospodářského střediska Rolnické společnosti, servis aut (klempířství) je v Litohoři, cca 2 km. V Litohoři se buduje motorest. Benzinové čerpadlo pohonných hmot je nejblíže na I/38 v Moravských Budějovicích cca 6 km. Veškerá jiná zařízení pro motoristy, t.j. opravny a prodej aut a náhradních dílů je v Moravských Budějovicích.

Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku

Ochranná silniční pásma

Na silnici I. třídy je mimo průjezdný úsek obcí vykresleno silniční ochranné pásmo 50  m od osy silnice, na silnici II. a III. třídy je 15 m. Rozhledová pole jsou ve výkresové části zakreslena v průjezdném úseku obce na silnicích pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod., t.j. 20 m od středu křižovatky. Mimo průjezdní úsek je paprsek rozhledu zakreslen na silnici hlavní 100 m od středu křižovatky a na silnici vedlejší 55 m.

- Negativní účinky hluku

- Hygienické hlukové pásmo a jeho výpočet pro stávající trasu silnice I/38

- I/38, stanoviště č. 6 - 0986, severně obce

tab. 	Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1612 | 3487 | 42 | 5141 |

Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (2923 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (5141 vozidel/24 hod.) vzrostla o 2218 vozidel, tj. o 43 %.

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno:

- Těžká 1,22, osobní 1,27, motocykly 0,9, celkem 1,27

tab.  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5956 | 46 | 8286 |

tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015

| IOAn | INAn | nnNa = In/8 | nnOA = In/8 | PNA % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1340 | 448 | 56 | 168 | 27,6 | 45 |

| IOAd | INAd | ndNa=In/16 | ndOA = In/16 | PNA % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4616 | 1836 | 115 | 289 | 33,3 | 45 |

tab. Faktory  F 2015

| F1 |  |  |  | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  | 1 | 1 |
| I OAd voz/hod | I NAd voz/hod | I OAn voz/hod | I NAn voz/hod |  |  |
| 289 | 115 | 168 | 56 |  |  |

tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2015

| Lx dB(A) |  | Lx dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  |
| Y | U | Y | U |
| 64,0 | 1 | 61,0 | 1 |
| 50,0 | 15,0 | 40,0 | 22,0 |
| 50,0+5,7 | 20,7 | 40,0+5,7 | 27,7 |
| 55,0+5,7 | 15,7 | 45,0+5,7 | 22,7 |
| 60,0+5,7 | 10,7 | 50,0+5,7 | 17,7 |

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006

| den |  | noc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LaeQ = 50 B(A) |  | LAeQ = 40 B(A) |  |
| Ldvn dB(A) | pásmo v m | Ln dB(A) | pásmo v m |
| 50 | 460 | 40 | >500 |
| 55 | 220 | 45 | 480 |
| 60 | 85 | 50 | 320 |

Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním  úseku obce pro rok 2015; je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice je v severozápadní části obce v krátkém úseku kompaktně obestavěna zemědělskými usedlostmi, a zde je použita korekce 5,7 dB(A) pro oboustrannou zástavbu. V úseku silnice I/38 mimo průjezdní úsek  a zástavbu se výpočet posuzuje stejně jako pro navrhovaný obchvat.

Pro posouzení je dále použito korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru +10dB(A). Je posuzován hluk v okolí silnice I. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací (dle přílohy č. 3 k nařízení vlády). Ve výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne dosažena 85 m od osy silnice a  noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) 320 m od osy silnice.

Hlukovou zátěž zejména zástavby přilehlé silnici I/38 je možno řešit pouze vybudováním nové trasy v západně odsunuté poloze. V konceptu územního plánu je již hlukové pásmo nakresleno na trase přeložky.

- Hygienické hlukové pásmo pro navrhovaný obchvat silnice I/38

- Posouzení hluku je provedeno pro navrhovanou trasu vedenou západně  mimo obec. Výpočet je shodný, mimo korekci pro oboustrannou zástavbu, která je použita pouze v zastavěném území.

tab. L x mimo zastavěnou část obce pro rok 2015

| Lx dB(A) |  | Lx dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  |
| Y | U | Y | U |
| 64,0 | 1 | 61,0 | 1 |
| 50,0 | 15,0 | 40,0 | 22,0 |
| 55,0 | 10,7 | 45,0 | 17,7 |
| 60,0 | 5,7 | 50,0 | 12,7 |

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006

| den |  | noc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LaeQ = 50 B(A) |  | LAeQ = 40 B(A) |  |
| Ldvn dB(A) | pásmo v m | Ln dB(A) | pásmo v m |
| 50 | 200 | 40 | 500 |
| 55 | 90 | 45 | 320 |
| 60 | 30 | 50 | 130 |

Výpočet je posouzen pro pohltivý terén venkovního prostoru mimo zástavbu obce pro rok 2015; je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Pro posouzení je dále použito korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru +10dB(A). Je posuzován hluk v okolí silnice I. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací (dle přílohy č. 3 k nařízení vlády).

Ve výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne dosažena 30 m od osy silnice a  noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) 130 m od osy silnice.

Je třeba tuto skutečnost respektovat a nerozšiřovat obytnou zástavbu směrem k nové trase silnice dále, než dovolí hlukové pásmo 130 m od osy silnice. Pro stávající zástavbu pokud nebude doprava převedena do nové trasy není proti hluku možno učinit jiné opatření než výměna oken, úpravu fasády a tiché místnosti přestěhovat na stranu objektu odvrácenou od silnice.

3.3. Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady

3.3.1.Vodní hospodářství - zásobování pitnou vodou

Současný stav

V obci  není  vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.  Tyto  místní  zdroje  jsou  v   současné  době  nejvýznamnějším  zdrojem  vody využívaným  v  obci.

Prakticky každý rodinný domek má svoji studnu s domácí vodárnou, z níž  je zásobován vodou. Kvalita  vody  ve  studních  je problematická, vzhledem k absenci pravidelných laboratorních rozborů, je možné že část zdrojů je ohrožena z hlediska  bakteriálního  znečištění a obsahu dusičnanů (venkovská zástavba). Vydatnost studní je proměnlivá  a kolísavá, místy dochází dokonce za déletrvajících období such k vysýchání studní.

Podrobnější údaje o vydatnosti a kvalitě vody v místních zdrojích nejsou  k dispozici.  Lze však  předpokládat, že  místní zdroje (soukromé  studny)  nejsou  dostatečně  chráněny  pro využití jako zdroj pitné vody.

Potřeba pitné vody  - stávající stav:

Výpočet vody pro obyvatelstvo : (603 obyvatel )

A. BYTOVÝ   FOND

Q 24   -  603 osob                         125  l/os/den    =       75.375 l/d

Qm  =  Qh  =                              73.375  x 1,5       =     113.063 l/d  =  1,31  l/s

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST

1 ) Celá  obec - 603 obyvatel

Q 24 - 603 osob                               20 l/os/den   =       12.060 l/d

Qm  =  Qh  =                            12.060  x 1,5        =       18.090 l/d  = 0,21 l/s

2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto do části 1)

3) Další  provozovny   v obci

Drobné  provozovny v obci jsou  započteny   do  občanské   vybavenosti ( obchod,   pohostinství,provozovny , OÚ, atd). - viz  část 1)

C) Zemědělská výroba

V obci není žádné větší  živočišné středisko na chov hospodářských zvířat

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřej.vodovodu :

|  |  | Obyvatelstvo. | Občanská vybavenost | Ostatní | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q 24 (l/d) | 75.375 | 12.060 | 0 | 87.435 |
|  | Q Q m (l/d) | 113.063 | 18.090 | 0 | 131.153 |
|  | Q h (l/s) | 1,31 | 0,21 | 0 | 1,52 |

Potřeba požární vody : je pokryta odběrem z požární nádrže, případně z vodního toku

Návrh zásobování obce vodou

Podle schváleného PRVK (Program rozvoje vodovodů a kanalizací  kraje Vysočina)  se předpokládá, že obec bude napojena na  třebíčskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

Realizace  tohoto technického  řešení  se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho připojeného obyvatele.

V konceptu byly řešeny dvě varianty:

- Napojení na VDJ   Vít  s obsahem 2000 m3 (557,0 / 552,0 m.n.m.) propojovacím  řadem

- Zásobení vodou z vlastního zdroje.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru varianty zásobování obce pitnou vodou, které bude realizováno z vlastního zdroje pitné vody. Bude využita stávající studna severně od obce (vzd. cca 1,2 km), která se nachází v údolní nivě levobřežního přítoku Jakubovského potoka.  Tento zdroj  byl vybudován původně jako zdroj pro bývalé JZD. Budoucí využití  tohoto zdroje  je podmíněno provedením zkoušek vydatnosti zdroje, požadované kvalitě  vody pro pitné účely a vyřešení majetkoprávních vztahů objektu a dotčených pozemků.

Je navržena rozvodná síť veřejného vodovodu, a to v místech, která slouží nebo jsou navržena k obytné výstavbě.

Navržené řady  vodovodní sítě :

|  | Název řadu | profil DN | délka (m) | materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Řad A | 100 | 1.100 | r PE, PVC |
|  | Řad A 1 | 80 | 480 | r PE, PVC |
|  | Řad A 1–1 | 80 | 60 | r PE, PVC |
|  | Řad A 2 | 80 | 130 | r PE, PVC |
|  | Řad A 3 | 80 | 90 | r PE, PVC |
|  | Řad B | 100 | 490 | r PE, PVC |
|  | Řad B 1 | 80 | 280 | r PE, PVC |
|  | Řad B 1–1 | 80 | 220 | r PE, PVC |
|  | Řad C | 100 | 490 | r PE, PVC |
|  | Řad C 1 | 80 | 560 | r PE, PVC |
|  | Řad C 1-1 | 80 | 60 | r PE, PVC |
|  | Řad C 1-2 | 80 | 100 | r PE, PVC |
|  | Řad C 2 | 80 | 530 | r PE, PVC |
|  | Řad C 2-1 | 70 | 530 | r PE, PVC |
|  | Řad C 3 | 110 |  | r PE, PVC |
|  |  | celkem | 4.770 m |  |
| Var. B | Přivaděč zdroj ZD | 225 | 1200 | PVC |

Orientační náklady (dle směrných cen ÚÚR Brno 2006 ) :

Potrubí  HD PE 80 PN 100 v zastavěném  území    –2.795 Kč/m x  4770 Kč = 13.332 .tis Kč

Potrubí  HD PE 80 PN 100 v nezastavěném  území –3.050 Kč/m x  1200 Kč =  3.660 .tis Kč

Celkové náklady jsou odhadnuty na cca                                                       = 16.992 tis.Kč

Potřeba pitné vody  - návrh :

Výpočet vody pro obyvatelstvo : nárůst obyvatel na 650 obyv.

A. BYTOVÝ   FOND

Q 24   -  650 osob                         125  l/os/den    =       81.250 l/d

Qm  =  Qh  =                              81.250  x 1,5       =     121.875 l/d  =  1,41  l/s

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST

1 ) Celá  obec - 650 obyvatel

Q 24 - 650 osob                               20 l/os/den   =       13.000 l/d

Qm  =  Qh  =                            13.000  x 1,5        =       19.500 l/d  = 0,23 l/s

2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto do části 1)

3) Další  provozovny   v obci

Drobné  provozovny v obci jsou  započteny   do  občanské   vybavenosti ( obchod,   pohostinství,provozovny , OÚ, atd). - viz  část 1)

C) Zemědělská výroba

V obci není žádné větší  živočišné středisko na chov hospodářských zvířat

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřej.vodovodu :

|  |  | Obyvatelstvo. | Občanská vybavenost | Ostatní | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q 24 (l/d) | 81.250 | 13.000 | 0 | 94.250 |
|  | Q Q m (l/d) | 121.875 | 19.500 | 0 | 141.375 |
|  | Q h (l/s) | 1,41 | 0,23 | 0 | 1,64 |

Potřeba vody požární  vnější je pro zástavbu RD q poz = 4,0 l/s (ČSN 73 0873), potrubí DN 80 kapacitně odpovídá q poz 6,0 l/s - návrh vyhoví požadavku na potřebu požární vody. Vzhledem k průměrům vodovodních řadů v obci potrubí vyhoví.

3.2.2. Odvedení a zneškodnění odpadních vod

Současný stav

Obec Jakubov  má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové odpadní vody z obce. Na tuto je napojeno přibližně 80 % obyvatel. Kanalizace je v několika výustech zaústěna do Jakubovského potoka. Provozovatelem kanalizace  je obec. Bylo vydáno „rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami – vypouštění OV z veřejné kanalizace do vod povrchových (Jakubovského potoka) , povolení vydal OkÚ Třebíč, RŽP , 29.1.2001 , zn. OUTR 2249/2000-Sm.

Celková délka vybudované kanalizace činí 3082 m. Řádný provoz kanalizace však vyžaduje, aby po celé síti byly doplněny nutné objekty (dešťové vpusti, revizní šachty). Je nutné počítat s rekonstrukcí některých stok, jejichž stáří přesahuje 45 let. Jako materiálu bylo použito betonových trub. Postupně, podle finančních možností obce byly doplňovány další úseky, i v posledních letech je snaha tento kanalizační systém rozšířit na celou část zástavby.

Přehled vybudovaných stok podle pasportu kanalizace :

| Označ. stoky | DN 300 | DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 800 | DN 1000 | jiné | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | - | 90,9 | - | - | 97,0 | 76,6 | 264,5 |
| AA | 9,0 | 80,1 | 61,0 | - | - | - | - | 151,1 |
| AB | 49,3 | - | - | - | - | - | - | 49,3 |
| B | - | - | 303,3 | - | 134,7 | - | - | 465,0 |
| BA | - | - | 108,2 | 65,0 |  |  | 117,5 | 290,7 |
| BA-1 |  | - | 282,8 | - | - | - | - | 282,8 |
| BB | 137,0 | - | - | - | - | - | - | 137,0 |
| BC | 70,3 |  | 101,1 | - | - | - | - | 171,4 |
| BD | - | 11,2 | 92,2 | - | - | - | - | 103,4 |
| C | - | - | 176,8 | - | - | - | - | 176,8 |
| CA | 49,8 | - | - | - | - | - | - | 49,8 |
| CB | 95,4 | - | 55,3 | - | - | - | - | 150,7 |
| D | - | - | 131,5 | - | - | - | - | 131,5 |
| E | - | 36,0 | 119,7 | - | - | - | - | 156,0 |
| F | 69,5 | - | 32,9 | - | - | - | - | 102,4 |
| FA | - | - | 63,5 | - | - | - | - | 63,5 |
| G | - | - | 73,0 | - | - | - | - | 73,0 |
| H | - | - | - | 147,0 |  |  |  | 147,0 |
| HA | 90,6 | - | - | - | - | - | - | 90,6 |
| J | - | - | 123,6 | - | - | - | - | 123,6 |
|  | 570,9 | 127,3 | 1.8452,8 | 212,0 | 134,7 | 97,0 | 197,1 | 3081,8 |

Obec nemá vybudovanou čistírnu odpadních vod, srážkové vody  vč. části odpadních vod ze septiků  jsou částečně volně vypouštěny do vodotečí (Jakubovský potok), případně zachycovány v žumpách a vyváženy.

Množství odpadních vod - stav :

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze odpadní vody charakteru  domovních  splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.

Q24  =    75,375 + 12,06   =  87,435 m3/d

qd   =     1,01 l/s

Znečištění  v  BSK5  :

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l.

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu

Obyv. g/den/obyv.

BSK5		603 obyv. x  0,060   x  0,9 =	32,56 kg/den	=   11,89 t/rok

CHSK		603 obyv. x  0,120   x  0,9 =	65,12   "	=   23,77 t/rok

Ncelk.		603 obyv. x  0,011   x  0,9 =	 5,97    "          =   2,18 t/rok

Pcelk.		603 obyv. x  0,0025 x  0,9 =	 1,36   " 	=   4,95 t/rok

### Občanská vybavenost

300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x 12.060 l  = 3,618  kg/den =  1,32 t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

(32,56 + 3,618) : 87,435 m3 OV = 36,178 / 87,435 =  414 mg / l

Toto znečištění není likvidováno na ČOV  a volně odtéká do vodoteče. Současná situace vypouštění odpadních vod není v souladu  s nařízením vlády č. 61/2003 Sb, :

Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle přílohy č.1 Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb.  :

| Kapacita ČOV (EO) | CHSK Cr | BSK 5 | NL | N-NH 4+ | N celk | P celk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  500 | - | - | - | - | - | - |
| 500 - 2000 | 125 – 180 | 30 - 60 | 35 - 70 | - | - | - |
| 2001-10000 | 120 – 170 | 25 - 50 | 30 - 60 | 15 – 30 | - | - |
| 10-100 000 | 90 – 130 | 20 - 40 | 25 - 50 | - | 15 - 2 | 2 – 6 |
| 100 000 | 75 – 125 | 15 - 30 | 20 - 40 | - | 10 – 20 | 1 – 3 |

CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů

NL - nerozpuštěné látky

N - NH4 - amoniální dusík

N anor. - anorganický kyslík

P celk - celkový fosfor

Odpadní vody  - návrh

Stávající způsob odkanalizování  obce zabezpečuje pouze částečně bezproblémové odvedení odpadních vod. Do kanalizace a následně do Jakubovského  potoka  jsou  svedeny kromě dešťových vod i domovní odpadní vody a jelikož není vybudována čistírna odpadních vod, projevuje se tato situace negativně na kvalitě vody.  Proto je jedním z nejdůležitějších problémů v současné době  likvidace odpadních komunálních vod.

V konceptu ÚP byly navrženy dvě základní varianty likvidace a  čištění odpadních vod :

Varianta 1 – oddílná  kanalizace s odvodem splaškových vod na ČOV M.Budějovice

Varianta 2 – jednotná kanalizace se samostatnou ČOV

Zastupitelstvo obce vybralo variantu 1, likvidace odpadních vod bude realizována oddělenou kanalizací s odvodem splaškových vod na ČOV do Moravských Budějovic, která je v souladu se schváleným PRVK Kraje Vysočina:

Podle schváleného PRVK Kraje Vysočina (Programu rozvoje vodovodů a kanalizací)  se uvažuje vybudovat novou splaškovou kanalizaci  s odvedením odpadních vodou sběračem na Litohoř a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Délka přivaděče k obci Litohoř činí cca 1,5 km.

Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizace v celé obci, včetně míst navržených k zástavbě. Stávající kanalizace bude nadále sloužit jen pro odvádění dešťových vod s vyústěním do Jakubovského potoka. Souběžně s těmito stávajícími stokami bude vybudována nová gravitační kanalizace pro splaškové vody, které bude přivádět na čistírnu odpadních vod. Předpokládá se, že tyto úseky budou z materiálu PVC korugovaného, DN 300 a budou na nich osazeny revizní šachty.

Přehled navržených kanalizačních stok :

|  | název řadu | profil | délka úseku | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stoka A | DN 30 | 1 030 m |  |
|  | stoka A I | DN 300 | 320 m |  |
|  | stoka A I- A | DN 300 | 320 m |  |
|  | stoka A I- B | DN 300 | 180 m |  |
|  | stoka A II | DN 300 | 30 m |  |
|  | stoka A III | DN 300 | 90 m |  |
|  | stoka A IV | DN 300 | 100 m | A-celkem 2.070 m |
|  | stoka B | DN 300 | 740 m |  |
|  | stoka B I | DN 300 | 420 m |  |
|  | stoka B II | DN 300 | 240 m |  |
|  | stoka B III | DN 300 | 310 m |  |
|  | stoka B III - A | DN 300 | 60 m |  |
|  | stoka B IV | DN 300 | 100 m |  |
|  | stoka B V | DN 300 | 130 m |  |
|  | stoka B V - A | DN 300 | 90 m |  |
|  | stoka B VI | DN 300 | 70 m |  |
|  | stoka B VII | DN 300 | 60 m |  |
|  | stoka B VIII | DN 300 | 80 m | B-celkem 2.300 m |
|  | stoka C | DN 300 | 300 m |  |
|  | stoka C I | DN 300 | 90 m |  |
|  | stoka C II | DN 300 | 140 m | C-celkem 530 m |
|  | ## Celkem |  | 4.900 m |  |

Množství odpadních vod -návrh

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru  domovních  splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.

Q24  =    81,250 + 13,00   =  94,250 m3/d

qd   =     1,09 l/s

Znečištění  v  BSK5  :

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l.

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu

Obyv. g/den/obyv.

BSK5		650 obyv. x  0,060   x  0,9 =	35,10 kg/den	=   12,81 t/rok

CHSK		650 obyv. x  0,120   x  0,9 =	70,20   "	=   25,62 t/rok

Ncelk.		650 obyv. x  0,011   x  0,9 =	 6,44    "          =    2,35 t/rok

Pcelk.		650 obyv. x  0,0025 x  0,9 =	 1,46   " 	=    5,34 t/rok

### Občanská vybavenost

300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x 13.000 l  = 3,900  kg/den =  1,42 t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

(35,10 + 3,90) : 94,250 m3 OV = 39,00 / 94,250 =  414 mg / l

Toto znečištění bude  likvidováno na  ČOV.

Orientační náklady (dle směrných cen ÚÚR Brno 2006 ) :

Oddílná kanalizace

Nové úseky kanalizace  5.500 Kč/m x 4.900 m                                   =      26.950 tis.Kč

Kanalizační sběrač   4.500  Kč/m x  cca 1.500  m                               =        6.750 tis Kč

Celkem  investice                                                                                        33,700 mil. Kč

3.3.3. Dešťové vody

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu :

Q = Ki  . F . i                                      -  Plocha povodí  F ( 75 ha)

Q = 0,20. 75. 122                              -  Koeficient odtoku Ki - 0,20

Q =  1.830 l/s = 1,83 m3/s                 - Intenzita deště  i (122 l/s/ha)

1,830 x 60  sec x 15 = 1.647 m3 za 15 min.déšť při P = 2

Likvidace dešťových vod - dešťové vody budou zachycovány stávajícím systémem kanalizačních stok a sváděny do Jakubovského potoka. Je nutno uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí na základě monitoringu a detailního prověření. V rámci   návrhu územního plánu se navrhuje doplnění dešťové kanalizace o úseky, které dořeší odkanalizování lokalit navržené k bytové zástavbě.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Podle  zákona  č.274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  platí

§23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

(1)  K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před  poškozením  se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

(2)  Ochrannými  pásmy  se  rozumí  prostor  v  bezprostřední blízkosti   vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok určený k  zajištění  jejich   provozuschopnosti.  Ochranná  pásma  vodních  zdrojů  podle  zvláštního   zákona č.26 tímto nejsou dotčena.

(3)  Ochranná  pásma  jsou  vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a)  u  vodovodních  řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,   1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c)  u  vodovodních  řadů  nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm,   jejichž  dno  je  uloženo  v  hloubce  větší  než  2,5  m pod upraveným   povrchem,  se  vzdálenosti  podle  písmene  a) nebo b) od vnějšího líce   zvyšují o 1,0 m.

3.4.  Zásobování elektrickou energií

Nadřazené soustavy a výrobny

V řešeném území k.ú. obce nejsou vybudovány žádné výrobny elektrické energie, zajišťující dodávky do distribučních sítí. Totéž se týká i rozvoden VVN/VN.

S výstavbou zařízení nadřazených soustav o napěťové hladině ZVN, případně VVN se v návrhovém období neuvažuje. Neplánuje se ani s výstavba výroben elektrické energie.

Zásobování obce

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou energií je E.0N Česká republika, a.s. regionální správa sítě VN, NN Jihlava, 674 11 Třebíč, Riegrova 78.

Řešení a požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že je obec zásobována energiemi dvojcestně a to elektřinou a zemním plynem.

Řešené katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic bude i ve výhledu zásobováno el.energií z venkovního vedení VN 22 kV č.49, které prochází jihozápadně od obce ve směru jihovýchod – severozápad, z tohoto vedení jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci.

Výstavba kabelových rozvodu VN se v řešeném území nepředpokládá.. V návrhovém období se rovněž nepředpokládají žádné úpravy na primárním cedení nacházejícím se v k.ú. obce.

Transformační stanice 22/0,4 (TS)

V katastru obce jsou provozovány celkem 4 TS. Stávající trafostanice TS1 je věžová zděná, TS 2-4 jsou venkovního provedení na betonových stožárech. Po technické stránce vyhovují i výhledovým potřebám. Všechny umožňují zvýšení transformačního výkonu do jmenovité hodnoty konstrukčního provedení do 400 KVA, případně po úpravách i do 630 KVA výkonu transformátoru.

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu.

Přehled  stávajících transformačních stanic

označení    	název		provedení     max.výkon   stávající trafo 	 uživatel

TS				     typ           	kVA          	kVA          	(využití)

TS 1		č.601041	zděná	     	250        	160    	      	E.ON ČR,a.s. -distr.

TS 2    Škola 	č.601038	2 sloup.bet.	250         	160 	   	E.ON ČR,a.s. -distr.

TS 3	Zahrádky č.601039	2 sloup.bet	400		160 (250) 	E.ON ČR,a.s. -distr.

TS 4	ZD 	č.601040	2 sloup.bet.	400		160		cizí.

Celková současná přípojná hodnota obce     1300    		640 (730) kVA

U jednotlivých TS lze transformační výkon zvýšit do jmenovité hodnoty konstrukčního provedení pouze výměnou stávajících transformátorů (nebo rekonstrukcí TS), případně po jejich úpravách sekundárních rozváděčů.

Návrh na rozšíření transformačních stanic a úpravy stávajících.

Podle narůstajících požadavků na zajištění el. příkonu pro distribuční odběr bude možné provést rekonstrukci a výměnu stávajícího transformátoru na trafostanicích do konstrukčního provedení. Touto výměnou by bylo možné zajistit celkový transformační výkon 1300 kVA pro odběratele obce.

Pokud jde o rozvoj podnikání ve stávajících areálech a navrhovanou plochu pro podnikatelské aktivity u silnice I/38, budou potřebné příkony zajištěny ze stávajících odběratelských trafostanic, případně zajištěny podnikatelským subjekty.

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty umístěné rozptýleně ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, případně samostatným vývodem z distribučních trafostanic. Výstavba nových TS pro podnikatelské účely se nepředpokládá.

Výhledová bilance elektrického příkonu

Pro novou výstavbu v návrhovém období je navrhován stupeň elektrizace bytového fondu B s ohledem na předpokládané užití elektrické energie (zvyšující se standard v užití el.spotřebičů v domácnostech – mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky nádobí, průtokové ohřivače vody, grily apod.).

Zatížení bytových odběrů je určeno podle uvedené skladby při použití tab. č.15 (hodnoty pro TS) a tab č. 3 – (koeficientu podílu na maximu zatížení v časovém pásmu – f b – v daném příp. je max. zatížení ve večerní špičce).

Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW/b.j. Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem (podle předpokládaného rozvoje obce).

V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační (r.2015) i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po r.2010 dále výrazněji narůstat.

Energie pro vytápění 	- plyn - do 95%

- el.energie - do 5%

- minim.tuhá paliva - uhlí, dřevo

V obci je v současné době 171 trvale obydlených bytů se 603 obyvateli (30 neobydlených bytů, z toho 11 rekreačních chalup). Pro návrhové období - do roku 2015 je uvažováno kapacitně v plochách s výstavbou 31 RD a 12 b.j. v bytových domech. Bilance potřebného příkonu uvažuje v návrhovém období celkem 208 bytů s 650 obyvateli.

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozptýlené v zastavěné části obce a ve stávající bytové zástavbě vč. předpokládané výstavby občanské vybavenosti (základny mobilní telefonní sítě apod.) je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, příp. samostatným vývodem z DTS.

1. počet obyvatel                                                   	603	ob.

- 2. výhledový počet obyvatel 			   	650	ob.

3. počet bytů - současný stav                                 	171      b.j. trvale obydl. a 30 neobydl. b.j.

11	b.j. nevyčl.chalupy

4. výhledový návrh                                                  	  34	b.j.

5. celkový počet bytů - výhledový stav                	 200	b.j. trvale obydl. při odpadu 5 b.j.

- 6. plynofikace obce

7. vytápění          	- výhledově převážně plyn - do 95 %

- elektrická energie cca do 5 % bytového fondu

- ostatní tuhá paliva, dřevo

8 výhledový rozvoj   	- drobné podnikatelské aktivity v nově navrhované podnikatel.zóně

a v rozptýlené zástavbě obce

Předpokládaný odběr obce v návrhovém období:

- bytové odběry - B2

Návrhové období – celkem 190 bytů

190 b.j. x 2,1 kW =							 399 kW

- bytové odběry – C1

Návrhové období – celkem 10 bytů

10b.j. x 9,7 kW =							    97 kW

- Nebytové odběry - obč.vybavenost,

Drobné podnik.aktivity, kom.sféra 					  180 kW

_______________________________________________________________________

celková potřeba pro zajištění z DTS						 676 kW

Navrhované řešení zásobování el. energií

## Vedení VN 22 kV

Je předpoklad, že i ve výhledu bude požadovaný výkon pro obec zajišťován z vedení VN 22 kV a že beze změn zůstane i základní konfigurace stávající sítě VN 22kV včetně přípojek k TS. Žádné zásahy a úpravy na stávajícím vedení VN se v návrhovém období nepředpokládají kromě běžné údržby, nebudou-li vyvolány nepředpokládanými okolnostmi.

## Transformovny 22/0,4kV

Celkový možný instalovaný výkon v transformátorech TS 1-4 je v současné době 640 kVA a pokrývá současné požadavky obce. Po plánované výměně stávajícího transformátoru na TS3 bude instalovaný výkon 740 kVA. Podle narůstajících požadavků na zajištění el. příkonu pro distribuční odběr bude možná výměna stávajících transformátorů do konstrukčního provedení. Touto výměnou by bylo možné zajistit celkový transformační výkon 1300 kVA.

Navrhovaná koncepce zásobování obce elektrickou energií bude realizována postupně. Je odvislá od rozsahu předpokládané výstavby a požadavků na zajištění požadovaného příkonu pro jednotlivé odběratele v daných lokalitách. V návaznosti na vytížení jednotlivých TS budou prováděny úpravy stávající distribuční rozvodné sítě NN, případně její dílčí modernizace a rozšíření.

- Rozvodná síť NN

Stávající rozvodná síť NN distribuční je provedena převážně jako venkovní vedení na betonových stožárech a částečně kabelem. Pro současnou potřebu obce je její stav vyhovující. Domovní přípojky jsou provedeny částečně závěsnými kabely, v menším rozsahu i kabelem v zemi.

Pro navrhovaný rozvoj obce se předpokládá rozšiřování rozvodné sítě NN do nově navrhovaných lokalit výstavby a to buď navázáním na stávající stav, případně provedením samostatných kabelových vývodů z jednotlivých trafostanic - podle požadovaných příkonů a rozsahu vlastní výstavby. V nových lokalitách doporučujeme u soustředěné zástavby provedení zemními kabely s ohledem na jejich vyšší přenosové možnosti.

- Veřejné osvětlení

V obci je vybudováno v celém rozsahu. Provedeno je venkovním vedením na společných stožárech se sítí NN. Světelné zdroje jsou výbojkové. Při modernizaci a výměně bet.sloupů rozvodné sítě NN byla provedena i modernizace veřejného osvětlení.

V nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný stav. V případě venkovní distribuční rozvodné sítě NN se jí použije i pro upevnění svítidel veřejného osvětlení. Použita budou s osazenými výbojkovými zdroji. V místech, kde bude rozvodná síť NN prováděna zemními kabely, bude takto provedeno i nové veřejné osvětlení s použitím sadových, případně silničních stožárů, osazených svítidly s efektivními světelnými zdroji. Tím bude dosaženo vyšší světelné účinnosti s menší energetickou náročností.

Ochranná pásma

Při plánování nové výstavby, eventuelně při provádění různých stavebně montážních prací nebo při zemních pracích je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno § 46 Energetického zákona č. 458/2000 Sb., platného od 1.1.2001, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Zásobování plynem

VTL plynovody

V katastrálním území Jakubov se nachází VTL dálkový plynovod DN300, vedený jižně od obce, vedený souběžně se silnicí I/38 směr Želetava a VTL DN 100 směr Lesonice.

Zásobování obce plynem

Obec Jakubov u Moravských Budějovic je plynofikována v celém rozsahu zástavby, plynárenské zařízení je ve správě JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Bude respektováno stávající plynárenské zařízení.

Obec je zásobena plynem z VTL/STL regulační stanice RS 1200/2/2-440, která je situovaná na severozápadním okraji zástavby u hospodářského střediska Rolnické společnosti. Byl vybudován STL přivaděč pro obec Litohoř a v roce 2002 byl z Litohoře vybudován STL přivaděč a rozvody plynu v obci Vranín (místní část města M.Budějovice).

Podle zpracovaného generelu je odběr plynu pro zásobování velkoodběratelů, maloodběratelů a obyvatel s předpokladem plynofikace celé obce i pro výhledové období. Předpokládá se plynofikace 90% domácností. Předpokládaný odběr podle generelu:

- skupina A, B, C - obyvatelstvo (A, B se neuvažuje)    	      m3/hod                  m3/rok

- skupina C - 189 odběrů x 2,6 m3/hod x 3000 m3/rok          491,4                  567.000

- skupina D - sektor maloodběr  - 14                                         81,0                  268.000

- velkoodběratelé – 1					       340,0	          70.000

Celkem 	    224 odběratelů                                           912,4 m3/hod      905.000 m3/rok

S ohledem na rozvoj obce řešený územním plánem obce se ke konci návrhového období nepředpokládá větší potřeba zemního plynu a počet odběrů, než je výše specifikován.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutné při provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek a pod. respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu energetického zákona, zák.č.458/2000 Sb., ČSN 12007, TPG 702 01 atp. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou zakresleny v koordinačním výkrese.

3.6. Zásobování teplem

Obec nemá vybudovány žádné centrální tepelné zdroje a ani výhledově s nimi není uvažováno. Teplofikace obce bude založena převážně na využívání zemního plynu prostřednictvím individuálních kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů. Charakter zástavby jednoznačně předurčuje individuální výrobu tepla. Pro výhledové záměry je uvažováno s elektrickým vytápěním maximálně do 5%  bytového fondu.

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít v maximální míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie se u nové zástavby uvažuje v minimálním rozsahu a to pouze v místech mimo dosah plynovodní sítě, případně i v jiných individuálních případech, kde to přenosové možnosti rozvodné sítě NN dovolí.

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 - 15 kW na domácnost, při využití plynu 2,6 m3/hod.

Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný příkon individuálně podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostorů, účelu a velikosti objektu.

3.7. Telekomunikační a spojová zařízení

- Dálkové kabely

- Katastrem obce prochází dálkový optický kabel Šlapanov - Hatě, ve správě Optokon CO, Ant.dvůr Jihlava, je veden podél silnice I/38 a to od západní hranice k.ú. podél severního okraje silnice.

- Telefonní zařízení - sítě

Místní účastnická síť  je ve správě Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s., Telekomunikační obvod Moravské Budějovice. Telefonní účastnici jsou připojeni na digitální ústřednu v Moravských Budějovicích, která má dostatečnou kapacitu  i pro obec Jakubov. Účastnická síť řeší na 100% telefonizaci bytového fondu s rezervou pro ostatní uživatele - občanskou vybavenost, podnikatelskou sféru a pod. V následujících letech roce bude dobudována telefonní síť v místech navrhované výstavby RD. Nově navrhovaná účastnická síť bude v celém rozsahu provedena zemním kabelem. Při jejím navrhování je nutné respektovat v místních částech obce současný stav zástavby, včetně předpokládaného rozvoje řešeného územní plánem obce.

V obci je veřejný telefonní automat v západní části návsi.

Vzhledem k tomu, že v katastru obce, i mimo jeho zastavěnou část jsou a budou v zemi uložena spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely je nutné, aby před prováděním jakýchkoli zemních prací v řešené lokalitě, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí bylo investorem, případně jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení a to jak ve správě OODK, Telefónica O2 Czech Rebublic,a.s., tak i jiných uživatelů - provozovatelů (MV, MO, OÚ a pod.).

Tato zařízení jsou ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění, chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat. Ochranným pásmem mohou být chráněny i některé druhy místních kabelů.

Pro ukládání kabelových vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související.

- Účelová spojová zařízení

- Radiokomunikace

Nad k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic prochází provozovaná radioreléová (rr.) trasa veřejné komunikační sítě v úseku: Radiokomunikační objekt Domamil – RS Klučovská hora. Průběh uvedené rr. trasy je  respektován v územním plánu.

Televizní signál  -  území obce je televizním signálem pokryto v celém rozsahu.

Je možný příjem TV Brno - Kojál a to ČT 1 na 29.kanálu, ČT 2 na 46.kanále a NOVA na 9.kanále.

Televizní kabelové rozvody  -  v obci vybudovány nejsou a ani s nimi není uvažováno v blízkém výhledu. Pro budoucí možnost jejich zřízení doporučujeme.

- Místní rozhlas

Místní rozhlas je ve správe Obecního úřadu. Rozvodná síť místního rozhlasu je provedena venkovním bezdrátovým vedením. Rozvodná síť místního rozhlasu bude rozšířena do nových lokalit výstavby.

3.8.  Odpadové hospodářství

Odvoz  TKO je na skládku Petrůvky. Odvoz zeminy je na k.ú.Jackov. Komunální odpad je ukládán do popelnic, v obci je instalováno 170 ks  popelnic objemu  110 l, odvoz je zajištěn fy Ferkl Rokytnice. Sběr druhotných  surovin zajišťují TS Mor.Budějovice. Provádí se třídění odpadů v kontejnerech na kovový odpad, sklo, papír, plasty PET lahve, kovy, kartony, kontejnery jsou umístěny ve třech lokalitách, a to za OÚ, u fy Garmisch a u nové výstavby. Dále jsou v obci dva velkoobjemové kontejnery.

Na katastrálním území se nenachází žádná skládka.

Samostatný sběrový dvůr není navržen, vzhledem k velikosti obce, obec využívá sběrný dvůr v Moravských Budějovicích.

Rolnická společnost je producentem odpadů především biologického charakteru, který se vyváží se na pole jako hnojivo.

Problematiku odpadů ošetřuje zákon č. 185/2001 Sb., účinný od 1.1.2002.

9. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Zájmové území tvoří z větší části plochy orné půdy zemědělské velkovýroby. Slouží pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Jedná se o funkční plochy, které pokud to není navrženo v územním plánu, nelze zastavět.

Katastrální území tvoří mírně zvlněné odlesněné plochy náhorní roviny, území je rozčleněno údolími vodotečí, Rokytky a Jakubovského potoka a jeho přítoků. V severozápadní části území jsou vodní plochy rybníků Vidlák, Voráč a Jakubovského.

V severní a východní části jsou lesní plochy, zalesněná plochá návrší „Přední kopec“, „Doubková“.

Zastavěné území je situováno v jižní části území v údolí Jakubovského potoka. Zastavěné území lemují plochy zahrad, sadů, a drobné držby, na tyto plochy navazují plochy orné půdy. Větší část ploch je odvodněna melioračními systémy.

V k.ú. byly vytvořeny tzv.půdní bloky, pro území obce Jakubov komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) nejsou vyhlášeny.

Mimo souvislé hranice zastavěného území zůstanou stávající funkční plochy - u rybníku Vidlák bývalý mlýn a chatové lokality.

Mimo hranice zastavěného území je navržena výstavba rodinných domů v severní a severovýchodní části obce, výstavba domu s pečovatelskou službou a bytových domů v severovýchodní okrajové části, navrhované rozšíření sportovního areálu jihovýchodním směrem, plocha pro rozšíření zemědělské výroby a plocha pro podnikatelské aktivity na severozápadním okraji zástavby obce.

Na přítoku Jakubovského potoka v jihovýchodní části katastru je navržena vodní plocha.

V návrhu je zalesnění v údolí Litohořského potoka ve východní části katastru.

Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace

Vodní toky

Větší část zájmového území je využívána k zemědělským účelům  a je minimálně zalesněna, jde o území  málo svažité, sklon pozemků se pohybuje od  2 – 5 %.

Zájmové území patří do hlavního hydrologického povodí 4-16-03 Rokytná.  Jednotlivá dílčí povodí, zasahující do k.ú. Jakubov :

4 - 16 - 03 - 012 - celk. plocha povodí    7,559 km2

4 - 16 - 03 - 013 - celk. plocha povodí  14,253 km2

4 - 16 - 03 - 014 - celk. plocha plocha    9,686 km2

4 - 16 - 03 - 015 - celk. plocha plocha    8,922 km2

Vodní toky jsou ve správě ZVHS, pracoviště Třebíč Jedná se  o následující úseky :

ČHP 4 –16 –03-015     Jakubovský potok – upravený vodní tok

Litohořský potok – část upraveno

ČHP 4 –16 –03-012     VT ( vodní tok)  Rokytka – upraveno

HOZ ( hlavní odvodňovací zařízení) Jakubov 97A - otevřené koryto

ČHP 4 –16 –03-014    VT Žlaby – část upraveno

HOZ Jakubov MB 185 A – zatrubněno

Z hlediska návrhového stavu správce toků neuvažuje se investiční akcí, pouze s běžnou údržbou.

Vodní nádrže

Severovýchodně od obce se nachází na soutoku Jakubovského potoka a potoka Žlaby několik rybníků  - Vidlák, Voráč  a Jakubovský rybník. Voráč byl založen až koncem 20 st., větší rybník Vidlák patřil ke čtyřem rybníkům, které patřily již ve středověku k městečku Jakubov. Rybník byl ve 30. letech minulého století využíván k rekreačním účelům (tzv. „Plovárna Národní jednoty“), později po vybudování Vranovské přehrady zájem opadl a areál zchátral.

V současné době slouží rybníky k rybochovným účelům a je  v užívání Rybářství Telč.

Rybník Vidlák má zatopenou plochu 10,5 ha, objem zadržené vody je 185 tis.m3  a hloubky u hráze je 4,5 m Vodní dílo je opatřeno spodní výpustí a bezpečnostním přelivem,  koruna zemní hráze jeví známky narušení  a minim. převýšení nad hladinou, proto by bylo vhodné provést její úpravu, aby nedocházelo ke zhoršování stavu, případně aby dokonce nedošlo k přelití hráze při průběhu velkých vod.

Jakubovský rybník  má zatopenou plochu 4,0 ha, objem zadržené vody je 50 tis.m3  a hloubky u hráze je 4,0 m

Mimo zájmové území, nad těmito rybníky jsou další dva rybníky – Štěpánský rybník a rybník Utopenec

Další menší vodní nádrže se nachází v obci, obecní požární nádrž u sportovního areálu má rozměry cca 20  x 30 m, dno i svahy jsou zpevněné betonem, část nádrže je sklonově upravena, aby byl umožněn  příjezd cisterny pro čerpání vody.

Další vodní nádrž byla vybudována  poblíž areálu zemědělského střediska v severní části obce, má rozlohu cca 50  x 20 m  a je v současné době v  soukromém vlastnictví jako  s využitím pro chov ryb.

Z hlediska výhledu uvažuje soukromý investor s vybudováním rybochovného rybníku na  Litohořském potoce ( uvažovaná výměra 0,8 ha). Obec vhodné lokality k dispozici nemá.

Ochranná pásma vodních zdrojů

V zájmovém území se nenachází vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů.

Záplavové území

Kolem vodních toků nejsou vyhlášena  záplavová území, v části obce, která byla nejvíce ohrožována  vybřežením Jakubovského potoka, proběhlo pročištění potoka z důvodů zvýšení kapacity koryta. Údržba koryta v zastavěných částí obce bývá z hlediska přístupu mechanismů problematická, proto se zvažuje  zmírnění přívalových průtoků pozdržením vody nad obcí. Jako nejhodnější se jeví lokality těsně nad obcí, kde Jakubovský potok protéká údolní nivou.

V návrhu je vybudování menšího poldru, nejlépe zatravněného, v jehož retenčním prostoru by došlo po určitou doby z zachycení  části objemu spadlých srážek, a postupným prázdněním potrubím ve dně by voda neohrozila níže ležící nemovitosti. Konfigurace terénu je pro tento účel vhodná, zemní práce by předpokládaly pouze dobudování tělesa hráze. Je třeba dořešit majetkoprávní vztahy.  Šířka poldru cca 120 m, délka cca 250 m, plocha zátopy  1,80 ha, objem zadržené vody 15-25 tis.m3.

Odvodňované pozemky

Zájmové území  bylo v minulosti rozsáhle odvodňováno. Dnes se toto zařízení nachází ve správě  majitelů (uživatelů) dotčených pozemků. Odvodněné plochy jsou zakresleny v koordinačním výkrese.

Povrchová eroze v krajině, odtokové poměry

Orientačně bylo provedeno posouzení erozního smyvu na vybraných  drahých povrchového odtoku ( č. 1 - 10). V mapových přílohách v konceptu ÚP je vyznačen stav erozního ohrožení na jednotlivých plochách, včetně výpočtu erozní ohroženosti. Obecně lze říci že území není  erozně ohrožováno.

Odtokové poměry nebudou  navrhovanou výstavbou  výrazně ovlivněny, výstavba je směřována především  na lokality na okraji obce, kde se nenacházejí svažité pozemky. Poblíž vodních toků není navržena žádná výstavba.

Nové lokality  budou napojeny na systém oddílné kanalizace, odpadní vody z domácností budou vedeny splaškovou kanalizací na navrženou čistírnu odpadních vod (mimo k.ú. obce). Vody ze zpevněných ploch (střechy, chodníky, komunikace) budou sváděny do  dešťové kanalizace, lze předpokládat že tím dojde k rychlejšímu přítoku do potoka,  naopak část povrchových vod kolem domů bude zadržena a více vsáknuta (trávníky, zahrady) než nyní, kdy jsou pozemky zemědělsky obdělávané.

3.10.  VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ  SYSTÉM  EKOLOGICKÉ STABILITY

Pro katastrální území Jakubov byl vypracován Generel územního systému ekologické stability (dále ÚSES), Lokální systém IV, zpracovatel Agroprojekt Brno, Ing.David Mikolášek.

Grafická část návrhu místního územního systému ekologické stability je zakreslena ve výkresech č.2 a č.8 v měř. 1:5000.

Jedním z hlavních nástrojů zvyšování ekologické stability krajiny jsou územní systémy ekologické stability (ÚSES).

Územní systém ekologické stability (ÚSES) definuje zákon č. 114/92 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) v § 3 písm.a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které určují přírodní rovnováhu.

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolí ekologicky méně stabilní krajinu

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity)

Pokud má být krajina trvale produktivní, je třeba vytvořit, často stačí jen zachovat, síť záchytných bodů (biocenter) a jejich spojnic (biokoridorů), která by zajišťovala spojení mezi stabilními zónami. Jejich hlavními představiteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravněná lada, trvalá zeleň rostoucí mimo les, dále pak vodní toky a vodní nádrže a jejich doprovodné břehové porosty, rašeliniště, mokřadly a chráněná území. Souborně můžeme tyto formace a společenstva označit jako kostru ekologické stability.

Pro část území platí, že kostra není schopna ekologickou stabilitu v krajině zajistit. Proto je nutno tuto existující relativně ekologicky stabilní část krajiny doplnit na funkce schopný a fungující systém - vytvořit územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES).

Mezi kostrou ekologické stability a územním systémem ekologické stability je tedy principiální rozdíl: zatím co pojem kostra zahrnuje všechny existující ekologicky relativně stabilní části krajiny, územní systém je síť vybraných částí kostry, doplněná návrhem momentálně neexistujících krajinných segmentů (biocenter a biokoridorů). Úkolem je funkční a prostorové doplnění stávajícího systému do optimálně fungující podoby.

Některé významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability, jsou vhodné pro vymezení biocentra nebo biokoridoru, jiné plní funkci interakčního prvku. Funkci interakčního prvku může plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, travnaté průlehy a další přírodě blízké formace.

Koncepce návrhu místního systému ekologické stability

V řešeném území nebyly na regionální úrovni vymezeny žádné prvky.

V katastru Jakubov u Moravských Budějovic jsou vymezeny trasy lokálních biokoridorů a biocentra, vytváří síť pokrývající celé území. Prvky vymezené v nivách toků mají převážně funkční biotu.

Funkční část lokálního biokoridoru je vedená v nivě potoka Žlaby s ekologicky stabilními společenstvy vázanými na stávající rybníky s LBC 83 Vidlák, dále vede údolím Jakubovského potoka K 83 – 84 k   vloženým biocentram LBC  84 Kidlousy.  Podél severní hranice k.ú. vede na lesní půdě K 41-83  k vloženými biocenty LBC Doubková (mimo k.ú.).

Nefunkční část systému vede západně a jižně od obce, K 83 – 87, K 87 – 89 a K 89 – 90, kde je lokální biokoridor vedený podél regulovaného toku a přítoku Rokytky s vloženými nefunkčními biocentry LBC 87 Díly a   LBC 89 Rokytká.

Charakteristika navržených prvků ÚSES

- Biocentra (LBC)

- Biokoridory

Biocentra a biokoridory jsou v grafické části v mapách 1:5000 očíslovány a barevně i graficky odlišena.

Prvky ÚSES v nivách toků jsou převážně funkční nebo po přestavbě. Podmínkou plné funkčnosti biokoridoru a biocentra je revitalizace toku a doplnění porostů v souladu se záměry změn využití dotčených pozemků a dle limitů daných potřebami údržby koryta toku.

Prvky ÚSES na lesní půdě budou funkční po přestavbě porostů dle cílových společenstev.

Interakčními prvky jsou v prvé řadě existující EVKS, aleje u silnic a porosty na mezích u cest a pastvinách a budou jimi i navržené k doplnění aleje kolem polních cest, silnic, a výsadba izolační zeleně kolem výrobních objektů a protierozní porosty.

Možnosti a limity změn využití území

V územním plánu je vymezena struktura prvků ÚSES.

Za závazné je nutno považovat vymezení těchto prvků tam, kde jsou součástí VKP ze zákona nebo kde byly jako VKP zaevidovány (registrovány nebo vyhlášeny). Zde to jsou VKP ze zákona – rybníky a nivy potoka Žlaby, Jakubovského a Litohořskéhoi potoka a přítoků.

Stejný stupeň ochrany mají i prvky tvořící ÚSES. Zde to jsou biokoridory s biocentry na lokální úrovni.

Za směrně určené je nutno považovat vymezení chybějících prvků na orné půdě. Při zachování parametrů prvků dle platných předpisů je možné posunutí nebo variantní řešení biokoridorů. Změny umístění biocenter nejsou možné. Je možno pouze upřesnit jejich hranice při zachování celkové minimální výměry. (Zvýšení výměry je možné.) Aleje u hlavních polních cest musí být realizovány jako jejich závazná součást.

Pro udržení trvale vysoké produkce na plochách, které jsou relativně dobře obdělávatelné je nezbytné využít mnohostranného účinku prvků trvalé krajinné zeleně (interakčních prvků, prvků ÚSES) na snížení vlivu extremních klimatických situací a na celkové zlepšení stavu prostředí.

Existence rekreačních a výrobních zařízení v blízkosti prvků ÚSES je podmíněna stanovením limitů užívání dotčených ploch, omezení ruderálních společenstev, doplnění druhově odpovídajících porostů, zajištění likvidace odpadů a ochrany před důsledky zatěžování prostředí agrochemikáliemi.

Při přiměřené intenzitě užívání je existence stávajících výrobních zařízení slučitelná s podmínkami ochrany přírody a je přijatelná jako součást obrazu kulturní krajiny pokud budou i dočasné objekty rozmístěny podle kvalifikovaného návrhu a pokud bude do všech prostor doplněna trvalá vegetace podle odborně zpracovaného krajinářského projektu.

V zalesněném území rozhoduje LHP, hospodářské využití lesních porostů je limitováno požadavky na zajištění jiných funkcí lesa především pro vytváření prvků ÚSES. Proto by měly být dotčené lesní porosty přebudovány tak, aby měly především bohatší, původnímu stavu odpovídající prostorovou a druhovou skladba.

4.	INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ÚZEMÍ

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu podle §22 písm b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon o EIA“) provedl zjišťovací řízení  vydal závěr zjišťovacího řízení:

při splnění stanovisek a požadavků stanoviska za úsek ochrany přírody  krajiny nepožaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Návrh nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v seznamu evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti.

Předložený návrh zadání nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí  a veřejného zdraví lze prosadit standartními postupy podle zvláštních předpisů.

Stanovisko a požadavky za úsek ochrany přírody byly v návrhu územního plánu splněny.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1. Znečišťování ovzduší plynnými a pevnými zplodinami

V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. K znečišťování ovzduší dochází jedině následkem topení pevnými palivy v lokálních topeništích, což se zhoršuje v zimních měsících vlivem inverze. Díky realizaci plynofikace obce tento problém ustupuje, protože je dána možnost ekologického způsobu zásobení celé obce teplem. V malé míře se užívá  k vytápění el. energie.

Specifickou formou znečistění jsou emise z živočišné výroby. Obec je mimo pásma OP střediska živočišné výroby.

Umístění provozoven a zařízení, která narušují životní prostředí prašností, exhalacemi, zápachem je v obci nepřípustné.

4.2. Území s nadměrnou hlučností

Hluk ze silniční dopravy

Hluková pásma  jsou stanovena  na základě celostátního sčítání dopravy a "Metodických pokynů pro navrhování sídelních útvarů z  hlediska ochrany obyvatelstva  před nadměrným hlukem z dopravy". Nejvyšší  přípustná ekvivalentní hladina  hluku ve venkovním prostoru je dána  součtem základní hladiny hluku Laz = 50 dB(A) a korekcí  přihlížející  k místním podmínkám a denní době. Zástavba podél silnice I/38 je v hlukovém pásmu silnice, v návrhu je přeložení I/38 jihozápadně od obce, které řeší odstranění hlukového pásma ze zastavěného území obce.

- 4.3. Znečistění povrchových a spodních vod

Větší část zájmového území je využívána k zemědělským účelům a je minimálně zalesněna. Vodní toky protékají územím převážně v upravených korytech:

Rokytka protéká podél jižní hranice katastru, Jakubovský potok protéká středem území od severu k jihovýchodu, levostranně se do něho vlévají potok Žlaby, Litohořský potok a HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) Jakubov. Vodní plochy rybníků Vidlák, Voráč a Jakubovského jsou v severozápadní části území. Jakubov nemá také vyřešenu likvidaci splaškových vod.

Znečištění vodních toků a ploch v řešeném území nedosahuje hodnot, které by byly vážným důvodem ke zvláštním opatřením. Pod obcí lze předpokládat zvýšené znečištění, způsobené vypouštěním odpadních vod a znečištěním splachy z polí. Situace se zlepší vybudováním splaškové kanalizace a likvidací splaškových vod na 4istírně odpadních vod. Je třeba snížit splachy z polí protierozními opatřeními a prvky ÚSES.

4.4. Ochrana přírody a krajiny

- Zvláště chráněná území

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani lokality Natura 2000.

V území budou respektovány chráněná území a zákonem stanovené podmínky:

- Významné krajinné prvky

Budou chráněny významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability, a to: lesy, vodní toky a údolní niva.

Budou chráněny ekologicky významné segmenty krajiny, které tvoří kostru ekologické stability v území. V území jsou jako EVSK vymezeny významné krajinné celky: Rybníky Jakubovský, Vidlák, Voráč (EVSK č.218), Díly (EVSK č.1), Alej (EVSK č.2), Nivy za kostelem (EVSK č.3).

V území je velmi rozdílný rozsah ekologicky nadprůměrně a průměrně stabilních společenstev. Dostatečný pro vymezení funkčních a podmíněně funkčních prvků ÚSES je pouze na lesní půdě, kolem rybníků a na vlhkých loukách.

Nedostatek ekologicky stabilních ploch je na odlesněném území s velkým podílem zcelených honů orné půdy s nestabilními agrocenózami.

Na odlesněném území jsou součástí kostry ekologické stability břehové porosty toků Rokytky a Jakubovského, Litohořského potoka, potoka Žlaby a rybníků. Stabilitu společenstev v nivách drobných toků snižuje existence antropocenóz kolem nich.

V katastru obce je nutno věnovat maximální pozornost ochraně přírody a zeleně a opatření pro zajištění ekologické stability a to na základě návrhu místního ÚSES. K základu ÚSES je nutno v krajině doplnit další stabilizující prvky polyfunkčního charakteru jako jsou stromořadí kolem silnic, polních cest z listnatých původních druhů stromů.

- Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, bude chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny.

Při současném stavu krajiny v katastru jsou navrženy dílčí opatření, které napomohou její ekologii a estetice. Jde o výsadby stromořadí podél komunikací (pouze z domácích listnatých dřevin, nebo z ovocných dřevin), výsadby soliterních stromů  na rozcestích apod., výsadby břehových porostů (pouze z domácích dřevin), situování hospodářské zeleně, drobné držby v návaznosti na zastavěné území tak, aby sady, zahrady, obklopovaly sídlo.

4.5. Ochrana kulturních hodnot

Na území obce Jakubov nejsou žádná památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma).

Na území obce Jakubov se nachází tyto nemovité kulturní památky:

kostel sv.Jakuba s ohradní zdí a branou č.2663 a socha sv.Tekly v obci č.2664.

U těchto památek je nutno podržovat podmínky a způsob ochrany uvedené v zákonu č.20/1987,. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

V obci se nacházejí objekty, které by bylo vhodné zařadit mezi památky místního významu, jedná se o zachovalou řadovou zástavbu hospodářských objektů-stodol a některé selské usedlosti na návsi.

V katastru jsou drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány, ale mají pro území svůj význam, tzv.památky místního významu, (drobná architektura, kříže,..), které doporučujeme obci ve vlastním zájmu zahrnout pod svou ochranu.

Zájmem památkové péče je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu obce zachovat a chránit.

Do územně plánovací dokumentace je zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný charakter. Celé katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic je územím archeologického zájmu.

Při zásazích do terénu na takovém území dochází zpravidla k narušení archeologických situací a nálezů. Proto je nezbytné ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.

4.6 Návrh na řešení požadavků civilní ochrany

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce dle § 20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb.

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:

Do zájmového území nezasahuje žádné vyhlášené pásmo záplavového území vodního toku.

b)  zóny havarijního plánování: nejsou navrženy

Prostředky pro varování obyvatelstva, místní rozhlas je ve správě OÚ. Siréna je na hasičské zbrojnici.

V obci je vybudován Informační varovací a vyrozumívací systém (IVVS) pro varování obyvatelstva při mimořádných situacích.

c)  ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události:

Ukrytí obyvatelstva bude ve sklepech rodinných domů. Na území obce Jakubov se nenachází žádný tlakově odolný úkryt, případně jiný stálý kryt.

d)  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:

V případě evakuace obyvatelstva bude využita budova Domu Kultury a sportu. V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečujících základní potřeby evakuovaných.

e)  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci:

Na základě platnosti Usnesení vlády ČR ze dne 22.4.2002 číslo 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 nejsou uloženy na obecním úřadě žádné prostředky individuální ochrany. V případě vzniku mimořádné události budou tyto prostředky dodány z centrálních skladů v péči státu pro vybrané kategorie obyvatelstva. Výdejní středisko pro výdej PIO v obci bude Obecní úřad.

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelná území obce: nebezpečné látky se na území obce nenachází.

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých důsledků kontaminace, vzniklých při mimořádné události: V obci zajišťuje záchranné práce Sbor dobrovolných hasičů – hasičská zbrojnice je v budově OÚ na návsi.

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, komunikacích, inž.sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO či materiál humanitní pomoci atd.

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území: v území se tyto látky nenachází.

i) nouzového zásobování vodou a elektrickou energií:

Užitková voda – obec bude zásobena vodou z veřejných i soukromých studní.  Pitná voda – obec bude zásobena dovozem balené vody.

5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCI LESA

Půda je neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj, který kromě svých přirozených a primárních funkcí plní také funkci základního výrobního prostředku člověka.

Výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků v r. 2006 za k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic dle Českého statistického úřadu

Druh pozemku		ha		Druh pozemku		ha

orná půda		        754,6586		vodní plochy			 29,5144

zahrady		          13,3095		zastavěné plochy		11,1585

ovocné sady			0		ostatní plochy			45,1603

trvalé travní porosty	          55,3269		z toho zem. půda	         823,295

lesní půda		          78,5228		kat. území celkem	         987,651

5.1. Zemědělský půdní fond (ZPF)

Katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic se nachází z hlediska hodnocení kvality zemědělské půdy v přírodním stanovišti oblasti pahorkatin P 1. Tyto přírodní stanoviště charakterizují teplejší a nižší části pahorkatin (450-500 m n.m.), poněkud sušší. Půdní podmínky nejlepší z oblasti pahorkatin.

Přírodní oblast je pahorkatinná P 1.

Zemědělská výrobní oblast je bramborářská - dobrá B1, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-žitný.

V katastru obce převažuje velkoplošné obdělávání půdy.

Při zpracování územně plánovací dokumentace (ÚPD) z hlediska zajišťování ochrany ZPF se vycházelo z ustanovení § 5 zák. č. 334/92 Sb. O ochraně ZPF v aktuálním znění a z ustanovení § 3, § 4 a přílohy č. 3 vyhlášky  č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a Metodického pokynu odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF.

Výchozí podklady a údaje:

- Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských účelových komunikací.

- Zahájení komplexních pozemkových úprav se v nejbližších letech nepředpokládá.

Hranice zastavěného území obce pro účely vyhodnocení záboru ZPF byla stanovena v souladu se zák. č. 334/92 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky č. 13/94 Sb.

- Kultura (druh pozemky) ZP dotčené urbanistickým návrhem byla zjištěna dle katastru nemovitostí a její kvalita podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje:

1. místo		- klimatický region

2. a 3. místo	- hlavní půdní jednotka – je syntetická agronomická jednotka

charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí vč. charakteru skeletovosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

4. místo		- charakteristika svažitosti a expozice

5. místo		- charakteristika skeletovosti a hloubky půdy

Pro praktické potřeby ÚP jsou využitelné první tři kódy BPEJ. Podle nich je rovněž stanovena základní sazba odvodů ve smyslu přílohy a zákona č. 334/92 Sb. BPEJ jsou znázorněny v grafické části, výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1:5000.

- Rolnická společnost Lesonice, a.s., živočišná výroba je v k.ú. Jakubov soustředěna ve středisku živočišné výroby severně od obce. V zastavěném území, v západní části obce, jsou sklady osiva.

Stávající areály pro zemědělskou výrobu jsou v územním plánu respektovány. V návrhu

ÚP je rozšíření střediska Rolnické společnosti Lesonice jihovýchodním směrem.

- Zájmy ZVHS územní pracoviště Třebíč v k.ú. obce Jakubov spočívají ve správě potoků Rokytka, Jakubovský potok – upravené toky, Litohořský potok, Žlaby – část upraveno, HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) Jakubov 97A – otevřené koryto, HOZ Jakubov MB 185 A – zatrubněno.

U vodotečí je podle požadavku ZVHS navrženo 6 m ochranné pásmo (případně obslužná komunikace) za účelem zabezpečení přístupu  mechanizmů při provádění údržby. Výhledové záměry v k.ú. ZVHS nemá.

V katastru obce jsou odvodněné pozemků zakresleny v grafické části.

- Plán ÚSES včetně interakčních prvků řeší rovněž zpomalení odtoku vody z území a povede ke snížení vodní eroze. Územní systém ekologické stability území je dle generelu ÚSES pro k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic zapracován do územně plánovací dokumentace, jsou navrženy interakční prvky - stromořadí kolem polních cest, liniová zeleň, která bude mít rovněž  protierozní funkci.

Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny je navržena záchytná nádrž – suchý poldr severozápadně od zástavby obce a rybník v údolí Litohořského potoka v západní části katastru.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond

Výstavba v obci postupovala podle schválené ÚPD z 22.2.1990. Tato dokumentace již neřeší další rozvoj obce a není dokumentací, která je nezbytná pro další cílený plánovitý rozvoj obce, k rozhodování o umístění nově vznikajících aktivit.

- 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části.

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je v samostatném výkres č.6 s vyznačenými lokalitami určenými k zástavbě, s vyznačenými kulturami (druhu pozemků) zemědělské půdy a její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek.

Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o pozemcích, kulturách, bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

- 2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), na kterých se uvažuje s rozvojem obce:

Plochy navrhované územním plánem k zástavbě:

lok.č.Z1-1 Bytové domy				- 0,242 ha – II.etapa

lok.č.Z1-2 Dům s pečovatelskou službou		- 0,120 ha – II.etapa

lok.č.Z2   Rodinné domy				- 1,409 ha – I.etapa

lok.č.Z3   Rodinné domy 				- 1,900 ha – I.etapa

lok.č.Z4   Sportovní areál- hřiště			- 1,364 ha – I.etapa

lok.č.Z5-1 Zemědělská výroba			- 0,230 ha – I.etapa

lok.č.Z5-2 Podnikatelské aktivity-výroba, služby	- 0,500 ha – I.etapa

lok.č.Z6   Přeložka silnice I/38 			-10,000 ha – I.etapa

lok.č.Z7   Napojení přeložky nastáv.silnice-sjezdy -  2,097 ha – I.etapa

lok.č.Z8   Rybník					- 0,860 ha – I.etapa

Podle návrhu ÚPSÚ Jakubov z r.1990 již byla realizována dostavba ploch pro bydlení v severní části obce.

Územní plán navrhuje dostavbu ploch pro bydlení v severní a severovýchodní okrajové části obce v návaznosti na stávající zástavbu.

Navržená zástavba:

Z1-1  	- výstavba bytových domů na severovýchodním okraji v návaznosti na lokalitu

bytových domů- II.etapa - 12 b.j.,

Z2	- dostavba na severovýchodním okraji, nad hřištěm - 8 RD -  I.etapa,

Z3  	- dostavba na severním okraji - 14 RD - I.etapa.

Zdůvodnění :

Lokalita č.Z1-1 bytové domy -  navazuje na zastavěné území na lokalitu bytových domů.

Lokalita č.Z1-2 dům s pečovatelskou službou -  navazuje na zastavěné území

Lokalita č.Z2, Z3 - rodinné domy - návrh – obec nemá možnost dostavby proluk proto je navržena dostavba bezprostředně navazující  na zastavěné území.

Obec je ve svém rozvoji omezena na jihu navrhovanou přeložkou silnice I/38, na západě PHO zemědělských farem, VTL plynovodem.

Lokalita Z3 je oproti konceptu zmenšena, je situována  v návaznosti na zastavěné území.

Změna tvaru lokality vyplývá z dostupnosti pozemků a řešení zpracované zastavovací studie. Do výhledu je navržena k výstavbě rezervní plocha R1 situovaná na západní straně lokality Z3 (která byla v konceptu ÚP zařazena do návrhu).

Lokalita č.Z4 – Sportovní areál - dostavba navazuje na stávající plochy pro sport.

Lokalita č.Z5-1- Zemědělská výroba – rozšíření hospodářského střediska

Lokalita č.Z5-2 – Podnikatelské aktivity, výroba a služby – rozšíření stávající  plochy pro

výrobu a služby

Lokalita č.Z6 – přeložka silnice I/38- dopravní řešení dle  projektové dokumentace.

Lokalita č.Z7 – napojení přeložky na stáv.silnice- sjezdy- dopravní řešení dle  proj.dokum.

Lokalita č.Z8 – Rybník -  návrh ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Lokalita č.Z5-2 navazuje na stávající plochu autoopravny, majitel má záměr rozšíření výroby na svém pozemku v návaznosti na stávající plochu autoopravny. Poněvadž se jedná o rozšíření stávající plochy a je nutná návaznost provozu.

Vzhledem k tomu, že jsou dotčeny chráněné půdy byla zpracováno variantní řešení a lokalita byla zmenšena. Bude odňata nezbytně nutná plocha pro rozšíření výroby.

Z urbanistického hlediska využití území je tato plocha situovaná v hlukovém pásmu silnice a dobře dopravně dostupná, vhodná pro podnikatelské aktivity, výrobu a služby.

V ÚP není kromě této plochy navržená žádná jiná nová plocha pro rozvoj podnikatelských aktivit.

ÚP navrhuje plochy pro bydlení do severní a severovýchodní okrajové části, které jsou nejvhodnější pro zdravé bydlení. Situovat výrobu na severní okraj obce, i když je na pozemcích III.třídy ochrany ZPF není, kromě hlediska zařazení BPEJ, akceptovatelné.

V konceptu navrhovaná plocha pro ČOV je v návrhu vypustěna, zastupitelstvo obce vybralo variantu svedení odpadních vod na společnou ČOV v Moravských Budějovicích.

Rekultivace:

K Rekultivaci jsou navrženy úseky stávající silnice I/38 navržené po vybudování přeložky I/38 ke zrušení.

Plocha pozemků navržených k rekultivaci činí ......................0,600 ha

Navrhované změny kultury:

Suchý poldr – návrh zatravnění, je opatření, které zachytí přívalové vody nad obcí a zamezí  záplavám zastavěného území.

Plocha zatravnění činí ............................................................ 1,080 ha

Návrh ÚSES:

Biocentra 	- LBC 87 Díly			- 2,800 ha

- LBC 89 Rokytka		- 0,440 ha

Biokoridory	- K 87 – 89			- 1,125 ha

- K 83 – 87			- 1,875 ha

- K 89 – 90			- 0,300 ha

Celkem ........................................................... 6,540 ha

Na pozemcích určených k zástavbě nebyly provedeny investice do půdy - meliorace, závlahy.

Žádná z těchto lokalit nenarušuje organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry ani síť zemědělských cest.

Celková plocha pro novou výstavbu lokalit č.1-8 činí 18,722 ha, a to mimo zastavěné území.

Celkový rozsah odnímané zemědělské půdy činí 18,722 ha, a to mimo zastavěném území,  nezemědělské půdy je 0,050 ha.

5.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

jsou v severní a východní části katastru, zalesněná plochá návrší „Přední kopec“, „Doubková“.

Celková rozloha lesů činí 78,52  ha. Převážná část lesů  je ve vlastnictví Lesů ČR, ve vlastnictví obce je 11 ha, část lesů je ve vlastnictví soukromých majitelů.

Obec má záměr zalesnění v údolí Litohořského potoka ve východní části katastru.

Plocha zalesnění činí .......................................................1,982 ha

V lesních porostech jsou vymezeny prvky místního charakteru v navrženém místním územním systému ekologické stability (ÚSES). Ty musí být dle zpracovaného plánu ÚSES v další fázi zapracovány i do lesního hospodářského plánu.

Návrhem urbanistického řešení nejsou PUPFL dotčeny. O ochraně lesů a hospodaření v nich platí zákon č. 289/1995 Sb.

VÝPOČET  EROZNÍ OHROŽENOSTI

Předpoklad  - faktor R = 17,76 , faktor P = 1,0

| Číslo odtoku | Délka Svahu | Sklon svahu % | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Vypoč. faktor | Zhodnocení eroz.ohroženosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | L | I | K | L | S | C příp | C prům |  |
| 1 | 850 | 2,0 | 0,550 | 2,988 | 0,182 | 0,35 | 0,753 | #### Bez erozního ohrožení |
| 2 | 540 | 2,9 | 0,480 | 2,607 | 0,251 | 0,35 | 0,717 | Bez erozního ohrožení |
| 3 | 580 | 3,0 | 0,550 | 2,664 | 0,260 | 0,35 | 0,591 | Bez erozního ohrožení |
| 4 | 620 | 2,5 | 0,550 | 2,718 | 0,219 | 0,35 | 0,717 | Bez erozního ohrožení |
| 5 | 820 | 2,3 | 0,340 | 3,705 | 0,204 | 0,35 | 0,876 | Bez erozního ohrožení |
| 6 | 330 | 4,8 | 0,340 | 2,947 | 0,433 | 0,35 | 0,519 | Bez erozního ohrožení |
| 7 | 500 | 3,2 | 0,320 | 3,480 | 0,277 | 0,35 | 0,730 | #### Bez erozního ohrožení |
| 8 | 570 | 2,2 | 0,480 | 2,650 | 0,196 | 0,35 | 0,903 | Bez erozního ohrožení |
| 9 | 820 | 3,2 | 0,480 | 4,242 | 0,277 | 0,35 | 0,401 | #### Bez erozního ohrožení |
| 10 | 520 | 3,0 | 0,480 | 3,535 | 0,260 | 0,35 | 0,510 | Bez erozního ohrožení |

Podrobné výpočty erozní ohroženosti jsou uvedeny  konceptu územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic.